HOJA DE SEGURIDAD			              PAGINA 1

Activol(R)Tabletas;  Berelex Tabletas

EMITIDO 11/07/02

-----------------------------------------------------------------------

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA

---------------------------------------------------

NOMBRE DEL MATERIAL: 	Activol® Tabletas

Berelex® Tabletas

Número de Lista: 96809

FABRICANTE:  	Valent BioSciences Corporation

870 Technology Way, Suite 100

Libertyville, Illinois  60048

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

Emergencia en cuanto Salud o Derrame:

Fuera de los Estados Unidos:    651-632-6184

Dentro de los Estados Unidos:   877-315-9819

2.  COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

-----------------------------------------------

NOMBRE DEL INGREDIENTE: Ácido Giberélico

CONCENTRACIÓN:  9.7%

CAS/RTECS NUMBERS: 77-06-5/LY8990000

OSHA-PEL  8HR TWA: N/L

STEL: N/L

LIMITE SUPERIOR: N/L

ACGIH-TLV 8HR TWA: N/L

STEL: N/L

LIMITE SUPERIOR: N/L

OTROS     8HR TWA: 10 mg/m3

LIMITES      STEL: N/A

LIMITE SUPERIOR: N/A

HOJA DE SEGURIDAD			           PAGINA 2

Activol(R)Tabletas;  Berelex Tabletas

EMITIDO 11/07/02

-------------------------------------------------------------------------

2.  COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES, continuación

---------------------------------------------------

NOMBRE DEL INGREDIENTE: Ingredientes Inertes – identidad retenida dado a confidencialidad comercial.

CONCENTRACIÓN: 90.3%

CAS/RTECS NUMBERS: N/A / N/A

OSHA-PEL  8HR TWA: N/L

STEL: N/L

LIMITE SUPERIOR: N/L

ACGIH-TLV 8HR TWA: 5 mg/m3 (para uno de los componentes principales)

STEL: N/L

LIMITE SUPERIOR: N/L

OTROS     8HR TWA: N/A

LIMITES      STEL: N/A

LIMITE SUPERIOR: N/A

EEC (Comunidad Europea):

Símbolo de Designación: N/A

Frases de Riesgo: N/A

Frases de Seguridad: N/A

3.  INFORMACION SOBRE RIESGOS

------------------------------------

VISION GENERAL PARA EMERGENCIAS: Este material es un irritante ocular y posiblemente del sistema respiratorio.

ROUTA(S) DE ENTRADA:     Piel: N/D

Inhalación: N/D

Ingestión: N/D

INDICE DE INGESTION: Ninguna

INDICE DE ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL: N/D

INDICE DE INHALACION: N/D

INDICE DE CORROSIVIDAD: N/D

INDICE DE CONTACTO CON LA PIEL: Irritante leve

INDICE DE SENSIBILIZACION: No es un sensibilizador

INDICE DE CONTACTO OCULAR: Irritante

HOJA DE SEGURIDAD			              PAGINA 3

Activol(R)Tabletas;  Berelex Tabletas

EMITIDO 11/07/02

--------------------------------------------------------------------------

3.  INFORMACION SOBRE RIESGOS, continuación

-------------------------------------------

ORGANO BLANCO : Ojos, vía respiratoria y posiblemente el sistema endocrino.

INDICE DE CARCINOGENICIDAD : NTP: N/L  IARC: N/L  OSHA: N/L

ACGIH: N/L

Ninguno

SIGNOS Y SIMTOMAS: N/D.  Sobre-exposición al polvo puede causar tos, estornudos, o irritación ocular.  Contacto directo con el polvo puede causar irritación de los ojos. Una ingestión grande podría causar náusea y diarrea.

CONDICIONES MEDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICION: N/D.  Los datos sugieren lesiones pre-existentes en el aparato respiratorio, ocular o sistema digestivo.

4.  PRIMEROS AUXILIOS

------------------------

OJOS: Aleje a la persona de la fuente de exposición. Lave con  abundante cantidad de agua.  Si persiste la irritación u ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.  Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.

PIEL: Aleje a la persona de la fuente de exposición. Lave con  abundante cantidad de agua.  Si persiste la irritación u ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.  Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.

INGESTION: Aleje a la persona de la fuente de exposición. Si ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.  Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.

INHALACION: Aleje a la persona de la fuente de exposición. Si ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.  Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.

5.  PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR EL FUEGO

----------------------------------------------------------------------

PUNTO DE INFLAMACION:				N/D

METODO PARA PUNTO DE INFLAMACION:		N/D

HOJA DE SEGURIDAD			              PAGINA 4

Activol(R)Tabletas;  Berelex Tabletas

EMITIDO 11/07/02

--------------------------------------------------------------------------

5.  PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR EL FUEGO, continuación

------------------------------------------------------------

LIMITE EXPLOSIVO INFERIOR  (%):		N/D

LIMITE EXPLOSIVO SUPERIOR (%):		N/D

TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACION:		N/D

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION:		N/D

MEDIO DE EXTINCION:  Use el medio adecuado  para combatir la causa del fuego.

INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO:  Use ropa protectora y equipo respirador autosuficiente.

6.  MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

-----------------------------------------------

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME O EMISION:  Recoja el producto y colóquelo en un contenedor apropiado para su disposición.  Evite el polvo. Ventile y lave el área del derrame.

7.  MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

------------------------------------------------------------

MANIPULACION:  N/D

ALMACENAMIENTO:  Evite temperaturas de almacenamiento extremas y la luz del sol directa.  Manténgase en su envase original herméticamente cerrado.

PRECAUCIONES ESPECIALES:  Lávese bien la cara y las manos con agua y jabón después de manipular este compuesto.

8.  CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

--------------------------------------------------------------------------

CONTROLES DE INGENIERIA:  Use extracción local.

PROTECCION RESPIRATORIA:  Respirador purificador de aire con filtro para polvo/niebla (N95), si se requiere.

PROTECCION PARA LA PIEL:  Impermeable.

PROTECCION OCULAR:  Gafas protectoras o respirador que cubra toda la cara.

PROTECCION ADICIONAL:  Use traje de caucho durante operaciones polvorientas.

HOJA DE SEGURIDAD			              PAGINA 5

Activol(R)Tabletas;  Berelex Tabletas

EMITIDO 11/07/02

--------------------------------------------------------------------------

9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

------------------------------------------------------

APARIENCIA/ESTADO FISICO:	Sólido, Tabletas blancas.

OLOR:					N/D

PUNTO DE EBULLICION:		N/D

PUNTO DE FUSION/CONGELACION:  N/D

PRESION DE VAPOR (mmHg):		N/D

DENSIDAD DE VAPOR (Aire=1):	N/D

TASA DE EVAPORACION:		N/D

DENSIDAD DE VOLUMEN:		N/D

GRAVEDAD ESPECIFICA:		N/D

SOLUBILIDAD:				Soluble en agua

pH:						5.6-6.2 (una tableta en un litro de agua)

VISCOSIDAD:				N/D

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

------------------------------------------------

ESTABILIDAD QUIMICA:	N/D

INCOMPATIBILIDADES:		N/D

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION:  N/D

POLIMERIZACION PELIGROSA:  N/D

11.  INFORMACION TOXICOLOGICA

-------------------------------------------------

TOXICIDAD ORAL:  DL50 > 1,000 –25,000 mg/kg en ratones, perros y ratas para el ácido giberélico.

TOXICIDAD DERMAL:  DL50 > 2000 mg/kg en conejos para el ácido giberélico.

TOXICIDAD POR INHALACION:  CL > 1.7 mg/L/4 horas en ratas para el ácido giberélico.  Ratones y cobayas sobrevivieron exposición al ácido giberélico formulado como aerosol a la concentración máxima accesible de 0.283 mg/l durante 1.5 horas.

CORROSIVIDAD:  N/D

HOJA DE SEGURIDAD			              PAGINA 6

Activol(R)Tabletas;  Berelex Tabletas

EMITIDO 11/07/02

--------------------------------------------------------------------------

11.  INFORMACION TOXICOLOGICA, continuación

-------------------------------------------------

IRRITACION DERMICA: N/D El ácido giberélico no resultó irritante en un estudio de irritación dérmica sobre conejos; sin embargo, contacto repetido o prolongado con las tabletas puede producir irritación dérmica.  No se espera que una solucione resulte irritante.

IRRITACION OCULAR: N/D El ácido giberélico produjo irritación conjuntival moderada a severa, la cual era reversible a los 7 días, en un estudio de irritación ocular en conejos.  Contacto directo con el polvo puede producir irritación ocular.  No se espera que una solución resulte irritante.

SENSIBILIDAD DERMICA:  N/D.  Una formulación conteniendo ácido giberélico no se consideró sensibilizadora en un estudio de sensibilización en cobayas. Otros componentes de esta formulación han producido reacciones alérgicas en algunos individuos.

EFECTOS ESPECIALES EN ORGANOS OBJETIVOS:  N/D El ácido giberélico es un regulador de crecimiento vegetal el cual ha sido reportado con actividad estrogénica y andrógenica en animales. En estudios de reproducción en  ratas, no fueron notados efectos de toxicidad fetal o maternal u otros efectos adversos al feto, con  dosis altas (1000 mg/kg/dia) de ácido giberélico.

INFORMACION SOBRE CARCINOGENICIDAD:  N/D

12.  INFORMACION ECOLOGICA

--------------------------------------------

INFORMACION ECOLOGICA:  N/D

13.  CONSIDERACIONES DE DESECHO

----------------------------------------------------

METODOS PARA DISPOSICION DE DESECHOS:  Deseche el producto de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

HOJA DE SEGURIDAD			                 PAGINA 7

Activol(R)Tabletas;  Berelex Tabletas

EMITIDO 11/07/02

--------------------------------------------------------------------------

14.  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

--------------------------------------------------

DOT				ESTADO:	No regulado

NOMBRE APROPIADO DE DESPACHO:	N/D

CLASE DE RIESGO:		N/D

NUMERO ONU:			N/D

GRUPO DE EMPAQUE:		N/D

CANTIDAD REPORTABLE:	N/D

IATA/ICAO			ESTATUS:	No regulado

NOMBRE APROPIADO DE DESPACHO:	N/D

CLASE DE RIESGO:		N/D

NUMERO ONU:			N/D

GRUPO DE EMPAQUE:		N/D

CANTIDAD REPORTABLE:	N/D

IMO	ESTADO:		No regulado

NOMBRE APROPIADO DE DESPACHO:	N/D

CLASE DE RIESGO:			N/D

NUMERO  UN:			N/D

GRUPO DE EMPAQUE:		N/D

CANTIDAD REPORTABLE:	N/D

PUNTO DE INFLAMACION:	N/D

15.  INFORMACION REGULATORIA

------------------------------------------------

ESTADO  TSCA:  	Exento

ESTADO  CERCLA:  	N/D

ESTADO  SARA:  	N/D

ESTADO RCRA:  		N/D

PROP 65 (CA):  	N/D

HOJA DE SEGURIDAD			                  PAGINA 8

Activol(R)Tabletas;  Berelex Tabletas

EMITIDO 11/07/02

--------------------------------------------------------------------------

16.  INFORMACION ADICIONAL

-------------------------------------------

LEYENDAS:	N/A =		No aplica

N/D =		No determinado

N/L =		No listado

L =			Listado

C =			Límite superior

S =			Corto plazo

(R) =		Marca registrada de Valent BioSciences

(TM) =		Marca registrada de Valent BioSciences

La información y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en ensayos que se creen fidedignos.  Sin embargo, Valent BioSciences no garantiza su exactitud o integridad, ni se considera que ninguna parte de esta información constituye una garantía, expresada o implícita, en cuanto a la seguridad de los bienes, la comerciabilidad de los bienes, o la idoneidad de los bienes para un propósito en particular.  Ajustes para conformarse a las condiciones actuales de uso pueden ser requeridos.  Valent BioSciences no asume responsabilidad por los resultados obtenidos o por daños incidentales o como consecuencia del uso de estos datos.  No se debe inferir ninguna libertad en cuanto a la infracción de cualquier patente, derecho intelectual o marca registrada.

870 Technology Way, Suite 100

Libertyville, IL 60048 – 800-323-9597 			© Valent BioSciences Corporation July 2001