1.  SUSTANCIA QUIMICA Y IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA

Nombre del Producto:  Caplit 1% WP

Sinónimos :  KT-30, CPPU

Código del Producto: KT-30

Uso General: Regulador de Crecimiento

Descripción del Producto : fenilurea substituido

FABRICANTE :

Nombre de la Compañía : Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.

Dirección : I-6-1 Ohtemachi, Chiyoda-Ku

J Tokyo 100-8185,  Japón

NUMERO DE TELEFONO DE EMERGENCIA : Valent BioSciences de Chile

2.  COMPOSICION, INFORMACION SOBRE INGREDIENTES

| Componentes | Nombre Químico (IUPAC) | Peso% | Numero CAS |
| --- | --- | --- | --- |
| Forchlorfenuron Portador, etc. | 1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea | 1 (p/p), Otros | 68157-60-8 |

3.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Tóxico a organismos acuáticos.

4.  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Quítese la ropa contaminada inmediatamente y lávese completamente con agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, enjuágueselos con agua limpia inmediatamente durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión, consulte un medico tan pronto sea posible.

- MEDIDAS PARA COMBATIR FUEGOS

| Medio para Extinguir Medio no adecuado para la extinguición. Peligros especiales de la exposición Descomposición Peligrosa/ Productos de combustión. Equipo Protectivo Otra información | Polvo seco químico, dióxido de carbón. Fuegos grandes : forma, chorro de agua. ninguno conocido ninguno conocido. Productos Tóxicos y corrosivos como NOx, CO, Use equipo de respiración autosuficiente. Use ropa protectora y anteojos protectivos. El agua usada para extinguir el fuego no debe entrar en vías acuáticas ni sistemas de drenaje. |
| --- | --- |

6.  MEDIDAS PARA DERRAMES ACCIDENTALES

| Precauciones personales Precauciones para el medio ambiente Métodos de limpieza | Para protección personal véase Sección 8. No permita que el derrame entre en sistemas acuáticos, desagües o drenajes. En caso de un derrame (liquido), absórbalo con un producto adecuado tal como el aserrín o arcilla granulada absorbente. Entonces, frote la zona contaminada con detergente y agua. Para ya el producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. Durante la operación use ropa protectora tal como overol, mascarilla, anteojos protectores, guantes impermeables y botas. |
| --- | --- |

7.  MANEJO Y ALAMCENAMIENTO

No trasportar ni almacenar este producto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Almacénese bajo llave, en un lugar fresco y seco, alejado del fuego. Conserve y almacene el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente, aparte de los herbicidas. Durante operaciones de limpieza uso equipo personal protectivo tal como overol, sombrero, masacra facial, guantes y delantal de caucho y botas.

- CONTROL DE EXPOSICIÓN,  PROTECCION , PERSONAL, CONTROLES DE INGENIERIA :

| Controles de Ingeniería Límites de Exposición Protección personal Respiratorio Manos Ojos Piel y Cuerpo Otra información | Mantener una ventilación adecuada. No se han establecido límites de exposición para este material. Use las precauciones normales cuando manipulando una sustancia química. Use guantes protectores de caucho Use anteojos protectores. Use equipo personal adecuado. Lave la ropa antes de volver a usarla. |
| --- | --- |

9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

| Estado Físico Color Olor Punto de Ebullición/rango Punto de Fusión /rango Punto de inflamación Inflamabilidad Propiedades Explosivas Propiedades Oxidantes Presión de Vapor Densidad Solubilidad en agua Solubilidad en otros solventes pH Coeficiente de partición n-octanol/agua | Polvo fino Marrón pálido Levemente característico no aplica no aplica no determinado no disponible no disponibles no aplica no determinado 0.2 – 0.3 g/ml emulsionable en agua no determinado 3 -7 no disponible |
| --- | --- |

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

| Estabilidad Materiales que evitar Productos dañinos de la descomposición | Estable durante 3 años después de su fecha de fabricación cuando manejado y almacenado bajo las condiciones recomendadas (véase sección 7). Materiales alcalinos, agentes oxidantes Productos tóxicos y corrosivos como NOx, CO, SOx, POx |
| --- | --- |

11.  INFORMACION  TOXICOLOGICA

| Toxicidad Aguda Oral LD50 Dérmica LD50 Inhalación LC50 Irritación Piel Ojo Sensibilización | Producto Técnico Rata, machos: 2787 mg/kg Rata, hembras: 1568 mg/kg Rata, machos y hembras : >2000 mg/kg rata (4 horas ) > 1.82 mg/L No Irritante. Levemente irritante No causa sensibilización. |
| --- | --- |

- INFORMACION  ECOTOXICA

No existen datos experimentales sobre la formulación.  Los datos que siguen están basados en el ingrediente activo.

| Ecotoxicidad Peces, Toxicidad Aguda Daphnia, Toxicidad Aguda | 96h-LC50 : 8.3 ppm 3h-EC50 (Daphania magna): 11.5 ppm |
| --- | --- |

- CONSIDERACIONES DE MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y DESECHOS.

| Producto Envases Contaminados | Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Siga las normas locales. |
| --- | --- |

- INFORMACION DE TRANPORTE

| Código IMO/IMDG Grupo de Empaques Contaminación Marina |  | Clase Numero UN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre correcto para el transporte | Sólido |  |  |

15.  INFORMACION REGULATORIA

Por favor siga los reglamentos locales.

- OTRA INFORMACIÓN

La información aquí presentada se cree verdadera y representa la mejor información disponible.  Sin embargo, no se hace ninguna garantía de ninguna clase, expresada o implicada, con respeto a la información aquí contenida.