HOJA  DE  DATOS  DE  SEGURIDAD

Fecha de vigencia: Junio, 2001

Sección 1 : Identificación del producto y del proveedor

Nombre del producto : Folicur 250 EW

Código del producto :

Proveedor : Bayer AG , y sus filiales : Importador y Distribuidor: Bayer de Chile S.A.

Leverkusen - Alemania Carlos Fernández 260 Tel. 520 82 00

San Joaquín - Santiago

Fono emergencia: Convenio CITUC/AFIPA : (56 2)635 38 00 (Intoxicación)

RITA/MINSAL : (56 2)661 94 17 / (56 2) 777 19 94

Bayer S.A. : (56 2)520 82 00

Sección 2 : Composición / Ingredientes

Ingrediente Activo : Tebuconazole

Nombre químico : (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-= -ylmethyl)pentan-3-ol

Fórmula química : C16H22ClN3O

Sinónimos : Fenetrazole, terbuconazole, terbutrazole, ethyltrianol

Nº CAS : [107534-96-3]

Nº NU : 2902

Sección 3 : Identificación de los riesgos

Marca en etiqueta : NOCIVO. Franja color amarillo. Cruz de San Andrés

Clasificación de riesgos del producto químico : Moderadamente peligroso. Categoría II

a) Peligros para la salud de las personas

Efectos de una sobre exposición aguda (por una vez) : Apatía, disnea, mareos, caminar espástico, agarrotamiento muscular, aumento de la orina, pérdida de peso, caída del pelo. En autopsia se observan manchas amarillas en el hígado, y un aumento de peso de éste

Inhalación : Dolor de cabeza, mareo

Contacto con la piel : Irritante de la piel

Contacto con los ojos : Hay riesgo de lesiones oculares graves

Ingestión : Malestar estomacal, diarrea

Efectos de una sobre exposición crónica (largo plazo) : Falta de apetito, trastornos hepáticos leves, disminución de glóbulos rojos, aumento de triglicéridos

Condiciones médicas que se verán agravadas con la exposición al producto : Sistema nervioso central y hepático

Folicur 250 EW

b)Peligros para el medio ambiente : Moderada nocivo en peces. No contaminar agua

c)Peligros especiales del producto : Nocivo por ingestión. Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares graves

Sección 4 : Medidas de primeros auxilios

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con : Remover al paciente de la zona de peligro. Si hay riesgo de pérdida de conciencia, acomodar y trasladar en posición lateral estable. Remover inmediatamente la ropa sucia o impregnada

Inhalación : Sacar al paciente al aire libre. Avisar de inmediato al médico de urgencia

Contacto con la piel : Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón

Contacto con los ojos : Enjuagar muy bien los ojos con agua. Consultar al oculista

Ingestión : Lavado gástrico con suero salino. Luego, administrar absorbente, 5 g carbón activado suspendido en una solución de 15 a 30 g de sulfato de sodio en 500 cc de agua, usado como laxante

Notas para el médico tratante : Ver la información toxicológica de la sección 11. El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo químico triazol. Las medidas terapéuticas a seguir son primeros auxilios, descontaminación y tratamiento sintomático

Sección 5 : Medidas para lucha contra el fuego

Agentes de extinción : Chorro de agua pulverizada, CO2, polvo extintor, espuma, arena

Procedimientos especiales para combatir el fuego : Combatir el foco del incendio, si no es peligroso intervenir. Evitar que corra el agua de extinción

Equipos de protección personal para el combate del fuego : Usar protección respiratoria. En zonas bien ventiladas usar máscara completa con filtro combinado, p.e., ABEK-P2 (¡no protege del monóxido de carbono!). En espacios cerrados usar equipo de respiración autónomo (SCBA). Usar traje de protección apropiado contra productos químicos

Folicur 250 EW

Sección 6 : Medidas para controlar derrames o fugas

Medidas de emergencia a tomar si hay derrame del material : Retirar el producto derramado con material absorbente (p.e. aserrín, turba, aglutinante químico). Retirar el material absorbente empleado a contenedores cerrables

Medidas de protección personal para atacar la emergencia : Usar el equipo de protección personal (guantes, botas y protector facial. En ambientes cerrados usar máscara completa con filtro ABEK-P3)

Precauciones a tomar para evitar daños al ambiente : Evitar que el producto pase a los sistemas de canalización de aguas superficiales o subterráneas

Métodos de limpieza : Para limpiar el piso, y todos los objetos contaminados por el producto, usar paños húmedos. También retirar el material de limpieza a receptáculos cerrables

Método de eliminación de desechos : Incinerar en hornos especiales a temperaturas superiores a 1.200°C o disponer en vertederos especiales, de acuerdo a la legislación local vigente.

Sección 7 : Manipulación y almacenamiento

Recomendaciones técnicas : Cuando use este producto, remítase a esta Hoja de Datos de Seguridad y prevea cualquier emergencia futura

Precauciones a tomar : Evite contacto con ojos y piel. Cuando lo use, no coma, no beba ni fume. Lavarse la cara y las manos antes de comer. Al manipular el producto, asegúrese de contar con la protección personal adecuada (la descrita en la sección 8)

Recomendaciones sobre manipulación segura, específicas : Usar los elementos de protección señalados. No aplicar contra el viento

Condiciones de almacenamiento : Almacenar el producto en su envase original, en un área fresca, seca, ventilada, no expuesto a temperaturas extremas y que sea exclusiva para productos fitosanitarios. Evitar su acceso a personas no autorizadas. Evitar contaminación con otros plaguicidas, fertilizantes, alimentos y forrajes. Además prevea episodios de emergencia y, en función, de ello tome las medidas del caso

Folicur 250 EW

Embalajes, recomendados y no adecuados : Mantenga siempre en el envase original. Materiales apropiados para envases: aluminio, polietileno de alta densidad (HDPE)

Sección 8 : Control de exposición / protección especial

Medidas para reducir la posibilidad de exposición : Usar los elementos de protección personal adecuados

Parámetros para control : Ninguno en particular

Límites permisibles ponderado (LPP) y absoluto (LPA) : Información no disponible

Protección respiratoria : No es indispensable

Protección de la vista : Usar protector facial

Otros equipos de protección : Usar guantes y botas, que impidan el contacto del producto químico con la piel. En ambientes cerrados usar máscara completa con filtro ABEK-P3

Ventilación : El lugar de almacenamiento y trabajo debe ser ventilado, para evitar cualquier acumulación de producto que cause daño a las personas

Sección 9 : Propiedades físicas y químicas

Estado físico : Líquido, emulsión

Apariencia y olor : Color amarillento. Olor poco característico

Concentración : 250 g/L de ingrediente activo

pH : 6,0-9,5 (sin diluir)

Temperatura de descomposición : 102 a 103°C (i.a.)

Punto de inflamación : Hasta 100°C no se verifica punto de inflamación

Temperatura de autoignición : Información no disponible

Propiedades explosivas : >100°C

Peligros de fuego o explosión : Información no disponible

Velocidad de propagación de la llama : Información no disponible

Presión de vapor a 20º C : 1,7x10-3 mPa (i.a.)

Densidad de vapor : Información no disponible

Densidad a 20º C : 1,0 g/cm3

Solubilidad en agua y otros solventes : En agua 36 mg/L (i.a.)

Sección 10 : Estabilidad y reactividad

Estabilidad : Estable a temperaturas elevadas y a fotólisis e hidrólisis en agua pura

Condiciones que deben evitarse : Exposición a luz solar y llama directa, humedad

Folicur 250 EW

Incompatibilidad (materiales que deben evitarse) : No mezclar con productos alcalinos. No mezclar con productos formulados como concentrado emulsionable (EC), sobre todo en el caso de insecticidas

Productos peligrosos de la descomposición : Información no disponible

Productos peligrosos de la combustión : En caso de incendio existe la posibilidad de formación de cloruro de hidrógeno, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno

Polimerización peligrosa : Información no disponible

Sección 11 : Información toxicológica

Toxicidad aguda : LD50 oral, en rata >1.650 mg/Kg LD50 dermal, en rata >5.000 mg/Kg

Toxicidad crónica o de largo plazo : NOEL en rata (2 años) ingestión de 300 mg/Kg (i.a.)

Efectos locales : Irritación moderada a la piel

Sensibilización alergénica : Puede producir sensibilización en personas predispuestas a ello

Sección 12 : Información ecológica

Inestabilidad : Estable a temperaturas elevadas y a fotólisis e hidrólisis en agua pura

Persistencia / Degradabilidad : Baja movilidad. Degradación lenta en condiciones de laboratorio (i.a.)

Bio-acumulación : No hay acumulación

Efectos sobre el ambiente : Ninguno, a dosis normales de trabajo y considerando buenas prácticas agrícolas

Sección 13 : Consideraciones sobre disposición final

Método de eliminación del producto en los residuos : En casos en que grandes cantidades de producto dejen de ser usadas, deberá establecer una posible utilización del material (de ser necesario, consultar al fabricante/ distribuidor). Pequeñas cantidades de producto y envases vacíos sucios deberán empacarse y sellarse, etiquetarse y transferirse a un incinerador disponible, de acuerdo a las legislaciones locales

Folicur 250 EW

Eliminación de envases / embalajes contaminados : Limpiar los envases vacíos mediante triple lavado después de su uso y perforarlos para evitar re-uso. Disponerlos de acuerdo a la legislación local vigente

Sección 14 : Información sobre transporte

NCh2190, marcas aplicables : VENENO. Calavera con tibias cruzadas. N°6. Colores blanco y negro (empaque)

Nº NU : 2902, Clase 6.1, Nº Guía 55

Sección 15 : Normas vigentes

Normas internacionales aplicables : Las que adscribe el Instituto Nacional de Normalización INN

Normas nacionales aplicables : NCh.382.Of98: Sustancias peligrosas - Terminología y clasificación general. Reg. S.A.G. 2295

Marca en etiqueta : NOCIVO. Franja color amarillo. Cruz de San Andrés

Sección 16 : Otras informaciones

Los datos consignados en esta Hoja Informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo, se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La información que se entrega en él es la conocida actualmente sobre la materia. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la Empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

Junio, 2001