HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

# MICRO FLO – SULFUR

## SECCION 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

Nombre del Producto			: MICRO FLO – SULFUR

Proveedor				: Azufres Landia S.A.

Los Yacimientos 1301 Maipú

Santiago – Chile

Teléfono de Emergencia		: (56-2) 3817000

Fax					: (56-2) 3817191

CITUC					: (56-2) 6353800

## SECCION 2: COMPOSICIÓN/ INGREDIENTES

Nombre Químico			: Azufre

Nombre Común				: Azufre

Formula Química			: S

Peso Atómico				: 32.06

Composición				: 720 g/ l de Azufre

Nº CAS					: 7704-34-9

Nº UN					: 1350

Clase					: No aplica

## SECCION 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Clasificación de riesgos del productos	: No inflamable (ASTM D93)

Efectos de una sobreexposición aguda

(por una sola vez)

Inhalación (Azufre en polvo)	: Puede causar tos, sensación de ardor traqueal y  puede llegar a producir edema pulmonar

Contacto con la piel			: Puede causar irritación a la piel

Contacto con los ojos	: Puede causar irritación a los ojos, manifestándose en lagrimeo y posible conjuntivitis

Ingestión	: Este producto puede actuar como laxante, manifestándose en nauseas y vómitos.

Efectos de una sobreexposición crónica

(largo plazo)	: Una exposición crónica a azufre elemental es generalmente reconocida como segura, pero estudios muestran que personas expuestas a dióxido de azufre frecuentemente presentan disturbios respiratorios y oftalmológicos, además de bronquitis y sinusitis crónica

Condiciones que se verán agravadas

con la exposición del producto	: Personas con asma y problemas respiratorios

Peligros para el medio ambiente	: Ninguno, aunque una prolongada exposición al azufre en polvo en suelos y vegetación, puede ser dañino.

Peligros especiales del producto	: Sulfuro de hidrógeno puede ser emitidos por descomposición de azufre, este puede causar depresión al sistema nervioso central, dolores de cabeza, nauseas, vértigos, salivación, inconsciencia y muerte.

### SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con

el producto, proceder de acuerdo a:

Inhalación	: Remover a la victima de la fuente de exposición. Si la persona es afectada por los productos de descomposición del azufre, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención medica. Si la respiración es irregular administrar respiración artificial, administrar oxigeno al 100 si es necesario.

Contacto con la piel	: Lavar la piel contaminada con agua y jabón. Si la irritación persiste obtener atención medica.

Contacto con los ojos	: Lavar los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos.

Ingestión	: No dar de beber o comer a una persona inconsciente. Dar de beber a lo menos 2 vasos de agua o leche si se dispone. Pedir asistencia medica rápidamente.

Notas al medico tratante	: Se puede practicar lavado gástrico con suero fisiológico 15 cc/ kg, en aquellos pacientes que han ingerido la sustancia en un tiempo inferior a una hora.

### SECCION 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA EL FUEGO

Agentes de Extinción	: Ahogar el fuego para excluir aire con materiales inertes (por ej. Aerosol de agua fina o neblina, vapor. Aplicar indirectamente a fin de evitar la perturbación del producto y hacer que las partículas queden suspendidas en el aire. Para focos de fuego localizados utilizar dióxido de carbono o arena.

Procedimientos Especiales para

combatir el fuego	: Tomar precauciones por la emisión de gases tóxicos (anhídrido sulfuroso).

Equipos de protección personal para

el combate del fuego	: Usar ropa protectora adecuada y un equipo respiratorio independiente de presión positiva aprobado, especialmente para áreas cerradas.

#### SECCION 6: MEDIDAS PARA CONTROLAR DERRAMES O FUGAS

Medidas de emergencia a tomar si

hay derrame del material	: Evitar la mezcla innecesaria mediante equipos de limpieza; evitar el aplastamiento y la creación de polvo; La reacción con el medio ambiente es mínima si se respeta las indicaciones de uso. Retirar todo el material derramado y llevarlo a un lugar apropiado para su limpieza o eliminación. Evitar su eliminación por combustión, evitar las fuentes de ignición de chispas.

Equipo de protección personal para

atacar la emergencia	: Usar ropa de protección y lentes.

##### SECCION 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones técnicas	: MICRO FLO-SULFUR es un funguicida. La dosis a aplicar varia dependiendo del tipo de cultivo y el grado de infección. Evitar su aplicación en horas de altas temperaturas.

Precauciones a tomar	: Posee propiedades corrosivas, por lo que deben protegerse de equipos eléctricos. No comer ni beber mientras se manipula el producto, cambiarse de ropa una vez terminada la jornada de trabajo, lavarse con abundante agua y jabón.

Recomendaciones sobre la manipulación

segura, especificas	: No exponer el producto a altas temperaturas y humedad. No aplicar el producto contra el viento.

Condiciones de almacenamiento	: Almacenar en un lugar seguro, fresco y seco, que posea una buena ventilación en todo momento. La rotación de lugar de almacenamiento puede minimizar la acidez generada en el lugar, Esta acidez puede ser la causante de corrosión de metales o materiales estructurales de concreto.

Embalajes recomendados	: Son recomendados aquellos que permitan mantener aislados del medio ambiente. Evitar material metálico.

###### SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN ESPECIAL

Medidas para reducir la posibilidad

de exposición	: Evitar la perturbación del material, evitando asi mezclas que pueden explotar.

Parámetros de control	: LEL (limite inferior de explosividad) = 35 g/m3 (*)

UEL (Limite superior de explosividad) = 1400 g/ m3 (*)

(*) datos para azufre puro

Limites permisibles ponderados (LLP)

y absoluto (LPA)	: No tiene de acuerdo a la normativa nacional

Protección respiratoria	: Si existen problemas de polvo, se debe usar un respirador aprobado por NIOSH

Guantes de protección 	: Usar guantes resistentes a ácidos y calor.

Protección de la vista	: Usar lentes de protección para protegerse del polvo, o según el caso máscara full – face.

Otros equipos de protección	: Usar ropa adecuada de acuerdo a la emergencia

Ventilación	:  Se debe contar con un lugar donde se tenga ventilación todo el tiempo, ya sea natural o forzada.

##### SECCION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado fisico	: Suspensión Concentrada

Apariencia y color	: Liquido viscoso de color café claro

Concentración	: 72 % de Azufre

pH	: 7.5 – 9.5 min (Suspensión al 10%)

Temperatura de descomposición	: No exponer sobre 200 ºC.

Punto de Inflamación	: Puede inflamar sometido a altas temperaturas.

Propiedades explosivas	: Producto liquido no explosivo

Velocidad de propagación de la llama	: No corresponde

Presion de vapor a 20 ºC	: No aplicable

Densidad de vapor	: No aplicable

Viscosidad	: 500 a 900 cps a 20 ºC, 100 rpm, S3

Solubilidad en agua y otros solventes	: Dispersable en agua

##### SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad	: Producto corrosivo. Inestable en presencia de agentes oxidantes fuertes, formando dióxido de azufre

Condiciones que deben evitarse	: Medios ácidos y agentes oxidantes

Incompatibilidades

(materiales que debe evitarse)	: Materiales susceptibles a ser corroídos

Productos peligrosos de la

Descomposición	: Generación de anhídrido sulfuroso, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico.

Productos peligrosos de la combustión	: Anhídrido sulfuroso

Polimerización peligrosa	: No ocurre

##### SECCION 11: INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda	: LD50 oral ratas = > 5000 mg/ kg

LD50 dermal ratas = > 2000 mg/ kg

(*) datos para azufre puro

Toxicidad crónica o de largo plazo	: Exposición crónica a niveles bajos es generalmente reconocida como segura. Personas expuestas a SO2 presentan reiterados disturbios respiratorios y oculares.

Efectos locales	: Reducción de funciones pulmonares

Sensibilización alérgica	: Efecto moderado cuando se encuentra formulado.

##### SECCION 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Inestabilidad	: El producto no reacciona en forma rápida en agua ni en aire en ausencia de iniciadores, pero es altamente corrosivo cuando está húmedo debido a la formación de ácidos.

Persistencia/ Degradabilidad	: El azufre elemental es convertido en sulfato en suelos por acción de bacterias autotróficas. Mientras que en vegetación es lentamente oxidable al aire, y reacciones de reducción microbiana.

Bio-acumulación	: En plantas existe una incorporación de azufre en sustancias fisiológicas

Efectos sobre el ambiente	: Azufre es un componente del medio ambiente, existe un ciclo natural de reacciones oxido-reducción, el cual transforma el azufre tanto en compuesto orgánicos como inorgánicos.

##### SECCION 13: CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN FINAL

Método de eliminación del producto

en los residuos	: La eliminación puede realizarse en algún relleno sanitario autorizado, generalmente se requiere aplicación de caliza.

Eliminación de envases/

embalajes contaminados	: Disponer de los envases destruyéndolos y disponiéndolos de acuerdo con la legislación local existente. Se recomienda lavar los envases, tres veces y el agua recolectada vaciarla en el estanque aplicador, en caso que se requiera neutralizar las aguas y someterlas a filtración.

##### SECCION 14: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

NCh 2190, marcas aplicables	: Fungicida ligeramente toxico

Nº UN	: 1350

Clase	: No aplica

DOT	: 32

GRENA	: 133

IMDG	: 4174

##### SECCION 15: NORMAS VIGENTES

Normas internacionales aplicables	: Food and Agricultural Organization Regulations

Normas nacionales aplicables	: Ch 2190 Of. 93, Reglamento Nº 594 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo

Marca en etiqueta	: Precaución

##### SECCION 16: OTRAS INFORMACIONES

Toda la información, recomendaciones y sugerencias que aquí aparecen relacionadas con nuestro producto están basadas en pruebas y datos confiables; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar que el producto aquí descrito sea compatible con sus necesidades, desde el punto de vista de toxicidad y seguridad. Dado que el uso efectivo del producto por parte de terceros está fuera de nuestro control, no damos garantía expresa o implícita sobre los efectos de dicho uso, ni asumimos ninguna responsabilidad sobre el uso que terceros den al producto que aquí se describe.