HOJA DE SEGURIDAD			              PAGINA 1

ProGibb(R)40% Gránulos Solubles en Agua

EMITIDO 09/26/02

-----------------------------------------------------------------------

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑIA

---------------------------------------------------

NOMBRE DEL MATERIAL: 	ProGibb(R) 40% Gránulos Solubles en Agua

ProGibb(R) 4X

Código:  77300 * 53556

Número de Registro EPA: 73049-1

FABRICANTE:  	Valent BioSciences Corporation

870 Technology Way, Suite 100

Libertyville, Illinois  60048

NUMEROS TELEFONICOS DE EMERGENCIA:

Emergencia en cuanto Salud o Derrame:

Fuera de los Estados Unidos:    651-632-6184

Dentro de los Estados Unidos:   877-315-9819

2.  COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

-----------------------------------------------

NOMBRE DEL INGREDIENTE: Ácido Giberélico

CONCENTRACIÓN:  40.00%

CAS/RTECS NUMBERS: 77-06-5/LY8990000

OSHA-PEL  8HR TWA: N/L

STEL: N/L

LIMITE SUPERIOR: N/L

ACGIH-TLV 8HR TWA: N/L

STEL: N/L

LIMITE SUPERIOR: N/L

OTROS     8HR TWA: 10 mg/m3

LIMITES      STEL: N/A

LIMITE SUPERIOR: N/A

HOJA DE SEGURIDAD			               PAGINA 2

ProGibb(R)40% Gránulos Solubles en Agua

EMITIDO 09/26/02

-------------------------------------------------------------------------

2.  COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES, continuación

---------------------------------------------------

NOMBRE DEL INGREDIENTE: Ingredientes Inertes – identidad retenida dado a confidencialidad comercial.

CONCENTRACIÓN: 60.0%

CAS/RTECS NUMBERS: N/A / N/A

OSHA-PEL  8HR TWA: N/A

STEL: N/L

LIMITE SUPERIOR: N/L

ACGIH-TLV 8HR TWA: 10 mg/m3

STEL: N/L

LIMITE SUPERIOR: N/L

OTROS     8HR TWA: N/A

LIMITES      STEL: N/A

LIMITE SUPERIOR: N/A

EEC (Comunidad Europea):

Símbolo de Designación: N/D

Frases de Riesgo: N/D

Frases de Seguridad: N/D

3.  INFORMACION SOBRE RIESGOS

------------------------------------

VISION GENERAL PARA EMERGENCIAS: Este material es un irritante ocular.

ROUTA(S) DE ENTRADA:     Piel: N/D

Inhalación: No

Ingestión: No

INDICE DE INGESTION: Ninguna

INDICE DE ABSORCION A TRAVES DE LA PIEL: N/D

INDICE DE INHALACION: N/D

INDICE DE CORROSIVIDAD: N/D

INDICE DE CONTACTO CON LA PIEL: N/D

INDICE DE SENSIBILIZACION: N/D

INDICE DE CONTACTO OCULAR: Irritante

HOJA DE SEGURIDAD			               PAGINA 3

ProGibb(R)40% Gránulos Solubles en Agua

EMITIDO 09/26/02

--------------------------------------------------------------------------

3.  INFORMACION SOBRE RIESGOS, continuación

-------------------------------------------

ORGANO BLANCO : Ojos, posiblemente el sistema respiratorio y el endocrino.

INDICE DE CARCINOGENICIDAD : NTP: N/L  IARC: N/L  OSHA: N/L

ACGIH: N/L

Ninguno

SIGNOS Y SIMTOMAS: N/D.  Sobre-exposición puede causar irritación ocular y al aparato respiratorio (tos, estornudos).  El contacto directo con el producto puede causar irritación de la piel e ojos.

CONDICIONES MEDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICION: N/D.  Los datos sugieren lesiones pre-existentes en el aparato respiratorio u ojos.

4.  PRIMEROS AUXILIOS

------------------------

OJOS: Aleje a la persona de la fuente de exposición. Lave con  abundante cantidad de agua.  Si persiste la irritación u ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.  Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.

PIEL: Aleje a la persona de la fuente de exposición. Lave con  abundante cantidad de agua.  Si persiste la irritación u ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.  Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.

INGESTION: Aleje a la persona de la fuente de exposición. Si ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.  Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.

INHALACION: Aleje a la persona de la fuente de exposición. Si ocurren signos de toxicidad, busque atención médica.  Proporcione cuidado sintomático y de soporte según necesario.

5.  PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR EL FUEGO

----------------------------------------------------------------------

PUNTO DE INFLAMACION:				N/D

METODO PARA PUNTO DE INFLAMACION:		N/D

HOJA DE SEGURIDAD			               PAGINA 4

ProGibb(R)40% Gránulos Solubles en Agua

EMITIDO 09/26/02

-------------------------------------------------------------------------

5.  PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR EL FUEGO, continuación

------------------------------------------------------------

LIMITE EXPLOSIVO INFERIOR  (%):		N/D

LIMITE EXPLOSIVO SUPERIOR (%):		N/D

TEMPERATURA DE AUTOINFLAMACION:		N/D

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSION:		N/D

MEDIO DE EXTINCION:  Use el medio adecuado  para combatir la causa del fuego.

INSTRUCCIONES PARA COMBATIR EL FUEGO:  Use ropa protectora y equipo respirador autosuficiente.

6.  MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

-----------------------------------------------

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAME O EMISION:  Recoja el producto y colóquelo en un contenedor apropiado para su disposición.  Evite el polvo. Ventile y lave el área del derrame.

7.  MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

------------------------------------------------------------

MANIPULACION:  Mantenga el material seco.

ALMACENAMIENTO:  Evite temperaturas de almacenamiento extremas y la luz del sol directa.  Almacénese en una zona seca, mantenga el material seco, y el envase bien cerrado.

PRECAUCIONES ESPECIALES:  Lávese bien la cara y las manos con agua y jabón después de manipular este compuesto.

8.  CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

--------------------------------------------------------------------------

CONTROLES DE INGENIERIA:  Use extracción local.

PROTECCION RESPIRATORIA:  Respirador purificador de aire con filtro para polvo/niebla (N95), si se requiere.

PROTECCION PARA LA PIEL:  Impermeable.

PROTECCION OCULAR:  Gafas protectoras o respirador que cubra toda la cara.

PROTECCION ADICIONAL:  Use traje de caucho durante operaciones polvorientas.

HOJA DE SEGURIDAD			               PAGINA 5

ProGibb(R)40% Gránulos Solubles en Agua

EMITIDO 09/26/02

--------------------------------------------------------------------------

9.  PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

------------------------------------------------------

APARIENCIA/ESTADO FISICO:	Granulado.  Blancos a casi-blancos.

OLOR:					N/D

PUNTO DE EBULLICION:		N/A

PUNTO DE FUSION/CONGELACION:  N/D

PRESION DE VAPOR (mmHg):		N/A

DENSIDAD DE VAPOR (Aire=1):	N/A

TASA DE EVAPORACION:		N/A

DENSIDAD DE VOLUMEN:		0.43 – 0.55 g/ml

GRAVEDAD ESPECIFICA:		N/D

SOLUBILIDAD:				Soluble en agua

pH:						3.5 – 4.5(como una solución acuosa del 0.1%)

VISCOSIDAD:				N/A

10.  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

------------------------------------------------

ESTABILIDAD QUIMICA:	N/D

INCOMPATIBILIDADES:		N/D

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICION:  N/D

POLIMERIZACION PELIGROSA:  N/D

11.  INFORMACION TOXICOLOGICA

-------------------------------------------------

TOXICIDAD ORAL:  DL50 > 1,000 –25,000 mg/kg en ratones, perros y ratas para el ácido giberélico.

TOXICIDAD DERMAL:  DL50 > 2000 mg/kg en conejos para el ácido giberélico.

TOXICIDAD POR INHALACION:  CL > 1.7 mg/L/4 horas en ratas para el ácido giberélico.  Ratones y cobayas sobrevivieron exposición al ácido giberélico formulado como aerosol a la concentración máxima accesible de 0.283 mg/l durante 1.5 horas.

CORROSIVIDAD:  N/D

HOJA DE SEGURIDAD			               PAGINA 6

ProGibb(R)40% Gránulos Solubles en Agua

EMITIDO 09/26/02

--------------------------------------------------------------------------

11.  INFORMACION TOXICOLOGICA, continuación

-------------------------------------------------

IRRITACION DERMICA: N/D Rojez leve fue producido en un estudio de irritación dérmica en conejos con ácido giberélico.  Una solución no se espera que sea irritante.

IRRITACION OCULAR: N/D El ácido giberélico produjo irritación conjuntival moderada a severa, la cual era reversible a los 7 días, en un estudio de irritación ocular en conejos.

SENSIBILIDAD DERMICA:  N/D.  Una formulación conteniendo ácido giberélico no se consideró sensibilizadora en un estudio de sensibilización en cobayas.

EFECTOS ESPECIALES EN ORGANOS OBJETIVOS:  N/D El ácido giberélico es un regulador de crecimiento vegetal el cual ha sido reportado con actividad estrogénica y andrógenica en animales. En estudios de reproducción en  ratas, no fueron notados efectos de toxicidad fetal o maternal u otros efectos adversos al feto, con  dosis altas (1000 mg/kg/dia) de ácido giberélico.

INFORMACION SOBRE CARCINOGENICIDAD:  N/D

12.  INFORMACION ECOLOGICA

--------------------------------------------

INFORMACION ECOLOGICA:  N/D

13.  CONSIDERACIONES DE DESECHO

----------------------------------------------------

METODOS PARA DISPOSICION DE DESECHOS:  Deseche el producto de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

HOJA DE SEGURIDAD			               PAGINA 7

ProGibb(R)40% Gránulos Solubles en Agua

EMITIDO 09/26/02

--------------------------------------------------------------------------

14.  INFORMACION SOBRE TRANSPORTE

--------------------------------------------------

DOT				ESTADO:	No regulado

NOMBRE APROPIADO DE DESPACHO:	N/D

CLASE DE RIESGO:		N/D

NUMERO ONU:			N/D

GRUPO DE EMPAQUE:		N/D

CANTIDAD REPORTABLE:	N/D

IATA/ICAO			ESTATUS:	No regulado

NOMBRE APROPIADO DE DESPACHO:	N/D

CLASE DE RIESGO:		N/D

NUMERO ONU:			N/D

GRUPO DE EMPAQUE:		N/D

CANTIDAD REPORTABLE:	N/D

IMO	ESTADO:		No regulado

NOMBRE APROPIADO DE DESPACHO:	N/D

CLASE DE RIESGO:		N/D

NUMERO  UN:			N/D

GRUPO DE EMPAQUE:		N/D

CANTIDAD REPORTABLE:	N/D

PUNTO DE INFLAMACION:	N/D

15.  INFORMACION REGULATORIA

------------------------------------------------

ESTADO  TSCA:  	Exento

ESTADO  CERCLA:  	N/D

ESTADO  SARA:  	N/D

ESTADO RCRA:  		N/D

PROP 65 (CA):  	N/D

HOJA DE SEGURIDAD			               PAGINA 8

ProGibb(R)40% Gránulos Solubles en Agua

EMITIDO 09/26/02

--------------------------------------------------------------------------

16.  INFORMACION ADICIONAL

-------------------------------------------

LEYENDAS:	N/A =		No aplica

N/D =		No determinado

N/L =		No listado

L =			Listado

C =			Límite superior

S =			Corto plazo

(R) =		Marca registrada de Valent BioSciences

(TM) =		Marca registrada de Valent BioSciences

La información y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en ensayos que se creen fidedignos.  Sin embargo, Valent BioSciences no garantiza su exactitud o integridad, ni se considera que ninguna parte de esta información constituye una garantía, expresada o implícita, en cuanto a la seguridad de los bienes, la comerciabilidad de los bienes, o la idoneidad de los bienes para un propósito en particular.  Ajustes para conformarse a las condiciones actuales de uso pueden ser requeridos.  Valent BioSciences no asume responsabilidad por los resultados obtenidos o por daños incidentales o como consecuencia del uso de estos datos.  No se debe inferir ninguna libertad en cuanto a la infracción de cualquier patente, derecho intelectual o marca registrada.

870 Technology Way, Suite 100

Libertyville, IL 60048 – 800-323-9597 			© Valent BioSciences Corporation July 2001